Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 2 zamówienia

Respirator stacjonarny sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | TAK |  |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego | TAK |  |
| 5 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bara | TAK, podać |  |
| 6 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 7 | Wentylacja wymuszona CMV, CMV/Assist | TAK |  |
| 8 | Wentylacja synchroniczna SIMV | TAK |  |
| 9 | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem PSV | TAK |  |
| 10 | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11 | Automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta lub wzrostu | TAK |  |
| 12 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | TAK |  |
| 13 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |
| 14 | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
| 16 | Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia typu APRV | TAK |  |
| 17 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
| 18 | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na pomiarze SpO2 i EtCO2 | TAK |  |
| 19 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 20 | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
| 21 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej | TAK |  |
| 22 | Częstość oddechów min. 5 - 90 1/min | TAK, podać |  |
| 23 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml | TAK, podać |  |
| 24 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cm H2O | TAK, podać |  |
| 25 | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cm H2O | TAK, podać |  |
| 26 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cm H2O | TAK, podać |  |
| 27 | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 10,0 s | TAK, podać |  |
| 28 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |
| 29 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: min. zakres czułości triggera 1 - 8 dm3/min | TAK, podać |  |
| 30 | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
| 31 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie min. 5 - 50 % szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |
| 32 | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
| 33 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 34 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 35 | Objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 36 | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
| 37 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 38 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 39 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 40 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
| 41 | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |
| 42 | Ciśnienie zaklinowania P 0,1 | TAK |  |
| 43 | Pomiar NIF | TAK |  |
| 44 | Podatność i opór | TAK |  |
| 45 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 46 | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy respiratora o prezentację parametru VCO2 | TAK |  |
| 48 | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora min. 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
| 49 | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 50 | Manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | TAK |  |
| 51 | Prezentacja na pojedynczym kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 120 godzinnych | TAK |  |
| 52 | Jednoczesna prezentacja trendów i krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 53 | Możliwość konfiguracji układu ekranu respiratora przez użytkownika | TAK |  |
| 54 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 55 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
| 56 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 57 | Objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |
| 58 | Za wysokiej objętości oddechowej VT | TAK |  |
| 59 | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnea | TAK |  |
| 60 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 61 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
| 62 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |
| 63 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK, opisać |  |
| 64 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | TAK |  |
| 65 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora, z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora | TAK |  |
| 66 | Pomiar O2 za pomocą elektronicznego, nie zużywającego się czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |  |
| 67 | 2 kompletne, wielorazowego użytku układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME | TAK |  |
| 68 | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta | TAK |  |
| 69 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |
| 70 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy