Załącznik nr 2-6  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 6 zamówienia

Fotel ginekologiczny sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz zabiegów chirurgicznych | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm ( + 30 mm). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 760 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Szerokość leża (tapicerka): 540 mm ( + 30 mm) | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska: 700 mm (+ 30 mm). | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska: 1050 mm (+ 30 mm). |  |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców od 00 do 700 (+ 50). | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża siłownikiem hydraulicznym za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. Regulacja pochylenia siedziska uzyskiwana sprężynami przechyłu wzdłużnego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela z profili stalowych lakierowana proszkowo, osłonięta obudową z tworzywa ABS w części siedzeniowej i na podstawie. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 190 kg (+ 20 kg). |  |  |
|  | Siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu. | TAK |  |
|  | Tapicerka profilowana, bezszwowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (kolorystyka do uzgodnienia). | TAK |  |
|  | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności - papierowy podkład w rolce - podrączki z podkolannikami - segment podudzia - podnóżek z podestem z laminatu - podpórka kątowa ręki | TAK |  |
|  | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy