Załącznik nr 2- 3   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 3 zamówienia

- Wózek do przewożenia chorych leżących sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita wózka | 210 ±5 cm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | Od 80 do 81 cm |  |
|  | Powierzchnia leża | 74 cm x 193 cm ±2 cm |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca | 63cm ±2cm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca | 98cm ±2cm |  |
|  | Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | TAK |  |
|  | Segment przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Osłony boczne | Min. 33 cm x 140cm, |  |
|  | Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu wezgłowia | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga co najmniej | ( - 180 ) - (+ 180) |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na dwóch kolumnach hydraulicznych | TAK |  |
|  | Min. 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 200 mm. | TAK, |  |
|  | Koło samonastawne ułatwiające pokonywanie zakrętów | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną od strony nóg i głowy | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze | min. 226 kg, |  |
|  | Materac niepalny z wysokiej gęstości pianki | TAK |  |
|  | Grubość materaca | 7,5cm ±1cm |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy