Załącznik nr 2-10 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych  częścią  10      zamówienia

- Materac do ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac grzewczy wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekowanie. | TAK |  |
| 2 | Materac grzewczy wykonany z materiału odpornego na pochłanianie substancji ciekłych. | TAK |  |
| 3 | Materac grzewczy wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| 4 | Materac grzewczy zapobiegający hipotermii oraz odleżynom. | TAK |  |
| 5 | Rdzeń materaca wykonany ze sprężystej pianki, posiadającej właściwości przeciwodleżynowe | TAK |  |
| 6 | Element grzewczy regulowany przez kontroler. | TAK |  |
| 7 | Wymiary materaca: | Długość: 180cm +/-5cm Szerokość: 60cm +/-5cm Wysokość: 5cm +/-3cm |  |
| 8 | Materac podłączany bezpośrednio do kontrolera grzewczego. | TAK |  |
| 9 | Kontroler grzewczy z możliwością mocowania poziomo na ramie łóżka lub na szynie bocznej stołu operacyjnego | TAK |  |
| 10 | Kontroler utrzymuje indywidualnie zadaną temperaturę dla materaca grzewczego w zakresie od 32° C do 39° C | TAK |  |
| 11 | Kontroler wyposażony w zabezpieczenie nadtemperaturowe oraz alarm niskiej temperatury. | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy