Załącznik nr 2-16 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 16 zamówienia

- Narzędzia chirurgiczne 1 zestaw

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło chirurgiczne typ WEBSTER z ryflowaną branszą bez łezkowatego wgłębienia z twardą wkładką, bardzo delikatny, dł. całkowita 125mm, szczęki z nacięciami krzyżowymi t= 0,4mm, pierścienie uchwytów złocone z zapadką. | 5 | TAK |  |
| 2 | Igłotrzymacz chirurgiczny typ CONVERSE z ryflowaną branszą bez łezkowatego wgłębienia z twardą wkładką, bardzo delikatny, dł. całkowita 130mm, szczęki wysmuklone z nacięciami krzyżowymi t= 0,2mm, pierścienie uchwytów złocone | 3 | TAK |  |
| 3 | Igłotrzymacz typ De Bakey z twardą wkładką, bardzo delikatny, dł. całkowita 180mm, szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,4mm. Pierścienie uchwytów w kolorze złotym. | 3 | TAK |  |
| 4 | Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier tępa, szyjka sztywna fig. "1" bez oznaczenia na uchwycie skrobaczki "guziczkiem", szerokość 34,5mm, dł. całkowita 360mm . | 5 | TAK |  |
| 5 | Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier ostra, szyjka sztywna fig. "00" z oznaczeniem na uchwycie ostrej skrobaczki "guziczkiem", szerokość 4,5mm, dł. całkowita 300mm . | 5 | TAK |  |
| 6 | Nożyczki preparacyjne delikatne typ Baby-Metzenbaum z twardą wkładką ostrzy ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się tkanek oraz materiału szewnego z rozwartych bransz - ostrzy, odgięte, wyszczuplone, dł. całkowita 145mm. Końcówki ostrzy tępe. Pierścienie uchwytów złocone oznaczające twardą wkładkę ostrzy . | 5 | TAK |  |
| 7 | Nożyczki preparacyjne utwardzone typ Mayo, krawędzie tnące z twardymi wkładkami ostrzy, odgięte, dł. całkowita 140mm. Ostrza z czubkami tępo zakończone, pierścienie uchwytu w kolorze złotym oznaczającym twardą wkładkę ostrzy. | 5 | TAK |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne utwardzone, smukłe typ Mayo-Lexer, krawędzie tnące z twardymi wkładkami ostrzy, odgięte, dł. całkowita 165mm. Ostrza z czubkami tępo zakończone, pierścienie uchwytu w kolorze złotym oznaczającym twardą wkładkę ostrzy | 15 | TAK |  |
| 9 | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito, delikatne, proste, 1x2 ząbki, dł. całkowita 125mm, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,6mm. | 20 | TAK |  |
| 10 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ HEISS, 1x2 ząbki, proste, dł. całkowita 200mm, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,7mm | 20 | TAK |  |
| 11 | Pinceta anatomiczna standard, prosta, długość całkowita 160mm | 5 | TAK |  |
| 12 | Haczyk operacyjny delikatny dwuzębny ostry 5,0x4,2mm długość 165 mm | 2 | TAK |  |
| 13 | Haczyk operacyjny delikatny trójzębny ostry 5,0x7,0mm długość 165 mm | 2 | TAK |  |
| 14 | Haczyk operacyjny do tchawicy delikatny trójzębny ostry 7,5x10mm długość 165mm | 2 | TAK |  |
| 15 | Hak operacyjny typ Farabeuf mały dwustronny długość 120 - 125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm | 2 | TAK |  |
| 16 | Kleszczyki Chirurgiczne proste typ Kocher 18,5 cm | 30 | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji |  | min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy