Załącznik nr 4-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 1 zamówienia

Poz. 1. Glukometr 2 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukometr dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Urządzenie stacjonarno - przenośne | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy 0 - 400 mg/dl | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru < 6 mg/dl | TAK |  |
| 5 | Wbudowany wewnętrzny system kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Pamięć min. 500 ostatnich oznaczeń | TAK |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 9 | Wymiary | Podać |  |
| 10 | Masa max 500 g | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: kuwety pomiarowe 100 szt. | TAK |  |
| 12 | Kuweta kontrolna 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

Poz. 2. Elektrostymulator TENS  3 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrostymulator TENS używany na bloku porodowym | TAK |  |
| 2 | Co najmniej 3 programy, w tym jeden program stosowany przy bólach okołoporodowych i drugi program przy bólach porodowych | TAK |  |
| 3 | Regulacja natężenia | TAK |  |
| 4 | Podświetlany ekran LCD | TAK |  |
| 5 | Zasilanie z baterii | TAK |  |
| 6 | Pamięć ostatniego programu | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość do 150 Hz | TAK |  |
| 9 | Natężenie do 80 mA | TAK |  |
| 10 | Tryb ciągły | TAK |  |
| 11 | Cztery prostokątne elektrody samoprzylepne zintegrowane z długimi przewodami elektrodowymi Elektrody o wymiarach: min. 40 x 80 mm, max. 50 x 100 mm | TAK |  |
| 12 | 5 kompletów elektrod (do jednego aparatu) | TAK |  |
| 13 | Aparat lekki, mobilny, posiadający system umożliwiający umocowanie go do pacjentki. | TAK |  |
| 14 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

Poz. 3. Inhalator dyszowy 5 sztuk.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inhalator dyszowy, pneumatyczny używany na oddziale pediatrycznym składający się z: sprężarki, nebulizatora (głowicy rozpylającej), maseczki, drenu łączącego głowicę z inhalatorem. | TAK |  |
|  | Nebulizator zapewniający skuteczną i komfortową inhalację najniższych obszarów płuc. Przeznaczony do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Lekka, cicha sprężarka max. 55dB | TAK |  |
|  | Inhalator dostosowany do rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych również w małych ilościach | TAK |  |
|  | Zawór przeznaczony do oszczędnego podawania leku. | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci |  |  |
|  | Wydajność nebulizatora do 0,65 ml/min. |  |  |
|  | Waga max. 2,4 kg |  |  |
|  | Pojemność zbiornika głowicy max. 7 ml | TAK |  |
|  | Filtr powietrza | TAK |  |
|  | Zestaw inhalacyjny (maseczka dla dzieci, nebulizator, dren) 50 sztuk. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

Poz. 4. Termometr douszny elektroniczny  2 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr douszny elektroniczny służący do kilkusekundowego pomiaru temperatury w uchu z kompletem kapturków jednorazowych -100 sztuk | TAK |  |
|  | Zapamiętujący ostatni pomiar, | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy zakończenia pomiaru | TAK |  |
|  | Miękka i podgrzewana głowica | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | TAK |  |
|  | Przycisk zwalniający kapturki ochronne | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłącznie | TAK |  |
|  | Termometr zgodny z normą PN-EN12470-5:2004 | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

................................................                                                    .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 2 zamówienia

Pulsoksymetr przenośny sztuk 4.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mały i lekki pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 we krwi (SpO2) i tętna technologią zapewniającą eliminację zakłóceń od ruchu, dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany z wewnętrznych akumulatorów min. 3 godzin pracy ciągłej | TAK |  |
| .3 | Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz (do ładowania akumulatora) | TAK |  |
| 4 | Pomiar SpO2 w zakresie 70 - 100 % z dokładnością ± 2 % | TAK |  |
| 5 | Pomiar tętna w zakresie 30 - 300 /min | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie pletyzmogramu, wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu, zapis trendów min 72 godzin | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 240 pikseli | TAK |  |
| 8 | Masa urządzenia z bateriami bez czujnika max. 275 g | TAK |  |
| 9 | Interfejs USB | TAK |  |
| 10 | Pulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcore/Massimo | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy min. 10 – 45 ºC | TAK |  |
| 12 | Wymiary maksymalne 170 x 75 x 30 mm | TAK |  |
| 13 | Czujnik jednorazowy dla noworodków typu Nellcore 5 szt. | TAK |  |
| 14 | Czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych i dzieci typu klips na palec 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 3 zamówienia

Oftalmoskop sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oftalmoskop nagłowny – wziernik pośredni bezprzewodowy | TAK |  |
| 2 | Zasilany przenośnym zasilaczem akumulatorowym mocowanym do czepca | TAK |  |
| 3 | Ładowanie zasilacza akumulatorowego automatyczną ładowarką | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy poprzez ładowarkę przy rozładowanym akumulatorze | TAK |  |
| 5 | Nagłowna regulacja światła z możliwością montażu po obu stronach głowy (lewa/prawa) | TAK |  |
| 6 | Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 7 | Regulacja pionowa wiązki światła w zakresie ±4º | TAK |  |
| 8 | Regulacja rozstawu źrenic w zakresie 46-74 mm | TAK |  |
| 9 | Wbudowany dyfuzor | TAK |  |
| 10 | Wbudowane filtry: bezczerwienny, kobaltowy, żółty | TAK |  |
| 11 | Trzystopniowa regulacja wielkości pola świetlnego | TAK |  |
| 12 | Blokada regulatorów przysłon i filtrów w wymaganej pozycji | TAK |  |
| 13 | Oświetlenie typu LED | TAK |  |
| 14 | Możliwość badania przy źrenicy o szerokości 1 mm | TAK |  |
| 15 | Zsynchronizowana regulacja konwergencji i paralaksy – jeden manipulator | TAK |  |
| 16 | Pyłoszczelna obudowa | TAK |  |
| 17 | Części optyczne osadzone w konstrukcji aluminiowej | TAK |  |
| 18 | Płynna regulacja opaski nagłownej (czoło, góra, potylica) | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia i zablokowania urządzenia w każdej pozycji | TAK |  |
| 20 | Skleropresatory | TAK |  |
| 21 | Soczewka +20D | TAK |  |
| 22 | Bloczek kart do badań | TAK |  |
| 23 | Podgląd asystencki | TAK |  |
| 24 | Zapasowa żarówka | TAK |  |
| 25 | Dodatkowy przewód 2m | TAK |  |
| 26 | Zestaw w twardej walizce | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                                    .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 4 zamówienia

Laktator - 5 sztuk

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50Hz | Tak |  |
| 2 | Cykl ssania naśladujący rytm ssania dziecka | Tak |  |
| 3 | Płynna regulacja siły ssania | Tak |  |
| 4 | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 5 | Cicha praca | Max 45 dB |  |
| 6 | Masa | Max 2,5 kg |  |
| 7 | Wymiary | Podać |  |
| 8 | Konstrukcja zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia | Tak |  |
| 9 | Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem nadające się do wielokrotnej sterylizacji | Tak |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-5 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 5 zamówienia

Łóżko porodowe sztuk 4.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczych z możliwością ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej , siedzącej , bocznej klęczącej, kucznej, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. | Tak |  |
| 2 | Powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja łóżka kolumnowa. Bez mechanizmów korbowych, czy tez innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc –uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje. | Tak |  |
| 4 | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2050 mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość łóżka porodowego: 1060 mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik ręczny, za pomocą którego reguluje się: - wysokością, - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska | Tak |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm +/- 20 mm liczonym od powierzchni materaca | Tak, podać |  |
| 8 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 170 do 700 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
| 9 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 250 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
| 10 | Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 25o. | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość całkowitego wsunięcia segmentu nożnego leża pod siedzisko wraz z materacem, bez konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego. | Tak |  |
| 12 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 3 0 | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | Tak |  |
| 14 | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewniająca stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost" | Tak |  |
| 15 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane z antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Grubość materaca 70 mm +/- 10 mm. Dostępny wybór kolorów | Tak,podać |  |
| 16 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | Tak |  |
| 17 | Materace odejmowane, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. | Tak |  |
| 18 | Łóżko posiadające regulowane podkolanniki ze zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolanniki mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu . | Tak |  |
| 19 | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję . | Tak |  |
| 20 | Podgłówek z regulacją wysokości | Tak |  |
| 21 | Całkowite robocze obciążenie łóżka co najmniej 240 kg | Tak, podać |  |
| 22 | Wyposażenie : - Komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk, - Demontowalna miska ze stali nierdzewnej, - Sterownik ręczny, - Regulowany podgłówek ( poduszka ) - W górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki, | Tak |  |
| 23 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                                    .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-6 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 6 zamówienia

Poz. 1.  Stolik do porodu jezdny 3 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do porodu jezdny tzw. asystor | TAK |  |
| 2 | Wymiary ±10 mm: długość 500 mm, szerokość 540 mm, wysokość 810 mm | TAK |  |
| 3 | Wysuwane 3 szuflady | TAK |  |
| 4 | Blat z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 5 | Uchwyt do przesuwania stolika | TAK |  |
| 6 | Cztery kółka jezdne, w tym min. dwa z blokadą | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

Poz. 2.  Wózek oddziałowy  1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo biały | TAK |  |
| 2 | Wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego (tace) na 3 poziomach | TAK |  |
| 3 | Uchwyt z pokrywą na worek foliowy | TAK |  |
| 4 | Kosz druciany | TAK |  |
| 5 | Cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK |  |
| 6 | Wymiary 650 x 440 x 900 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

Poz. 3.  Wózek reanimacyjny  1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny, wielofunkcyjny, metalowy lakierowany proszkowo, blat wykonany z tworzywa o dużej twardości i odporności na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 2 | 5 szuflad o różnej wysokości samoczynnie domykanych | TAK |  |
| 3 | Dodatkowy automatyczne wysuwany blat roboczy | TAK |  |
| 4 | Obrotowa półka na wysięgniku na defibrylator | TAK |  |
| 5 | Uchwyt na pojemnik na zużyte materiały | TAK |  |
| 6 | Regulowany wieszak na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 7 | Wymiary: 690 x 520 x 106 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Cztery kółka jezdne bezpyłowe, w tym min. dwa z blokadą | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr   4-7  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 7  zamówienia

Laser operacyjny 1 sztuka

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V~ 50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 600 VA | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa I | TAK |  |
|  | Stopień B | TAK |  |
|  | Bezpieczniki 5A / 250V | TAK |  |
|  | Klasa lasera 4 | TAK |  |
|  | Długość fali 1470 nm | TAK |  |
|  | Maksymalna moc lasera 40W, regulowana co 0,5 W w zakresie od 0,5 do 5W, a powyżej co 1W | TAK |  |
|  | Tryb pracy Ciągła(CW), Pojedynczy impuls(SINGLE), Impulsowa(REPEAT) | TAK |  |
|  | Tryb serii impulsów Tak, regulowany od 1 do 100, z przerwą między seriami od 50 do 1000ms | TAK |  |
|  | Czas impulsu /przerwy 200us do 5s | TAK |  |
|  | Licznik energii | TAK |  |
|  | Wiązka pilotująca (PILOT) 635nm, moc＜5mW, regulowana jasność | TAK |  |
|  | Złącze diody laserowej / włókna laserowego standard SMA905 | TAK |  |
|  | Minimalna średnica włókna współpracującego z urządzeniem 200µm | TAK |  |
|  | Minimalna ilość sterylizacji włókna 400 µm X 5 Minimalna ilość sterylizacji włókna 600 µm X 10 | TAK podać |  |
|  | Wymiary aparatu 410 (Sz.) x 420 (Gł.) x 190 (Wy.) mm ±20 mm | TAK podać |  |
|  | Ciężar 13 kg ±2 kg | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyłącznik nożny 1 szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne dla długości fali 1470 nm 4 szt. | TAK |  |
|  | Kluczyk zabezpieczający urządzenie 2 szt. | TAK |  |
|  | Blokada INTERLOCK 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw włókien światłowodowych wielorazowego użytku przystosowanych do sterylizacji Światłowód wielorazowy 400 µm 2 szt. Światłowód wielorazowy 600 µm 2 szt. Przyrząd do zdejmowania izolacji z włókna 2 szt. Przyrząd do przycinania włókna 2 szt. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4- 8   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 8 zamówienia

Wózek do przewożenia chorych leżących 3 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita wózka | 210 ±5 cm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | 69 ±2 cm |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie: | Min. 45 – 85 cm |  |
|  | Osłony boczne | Min. 30 X 120 cm |  |
|  | Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki | TAK |  |
|  | Leże wózka dwusegmentowe | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Min. 4 pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm. | TAK, |  |
|  | Centralna blokada kół | TAK |  |
|  | Wyposażony w hak na kroplówkę, kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
|  | Materac niepalny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-9  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 9 zamówienia

Głowica liniowa do aparatu USG 1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica liniowa do aparatu USG Affinity 50 G L 12-4 | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość pracy od 4 do 12 MHz | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

...............................................                                                     .....................................................

miejscowość i data                                                                                                                    podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-10  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 10 zamówienia

Aparat KTG  -  3 sztuki

Aparaty KTG przeznaczone są do włączenia do posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu nadzoru położniczego Intelli Space Perinatal firmy Philips.

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak |  |
|  | Mocowanie: aparat na wózku | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania na ścianie | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | ≥ 6,5 cala |  |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,4 MHz |  |
|  | Częstość powtarzania | 3 kHz |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US | ≤ 3 mW/cm2 |  |
|  | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu | 28 bpm |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US dostępna w każdym oferowanym aparacie | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda głowic, automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami. | Tak |  |
|  | Wodoszczelność głowic co najmniej | IP68 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie trojaczków | Tak |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO | Tak |  |
|  | Tensometryczna metoda pomiarowa TOCO | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału TOCO | Min. 0÷100 |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej TOCO | Min. 20 jednostek |  |
|  | Głowice US i TOCO posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
|  | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Monitorowanie NIBP matki. | Tak |  |
|  | Monitorowanie SpO2 matki. | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1, 2 i 3 cm/min |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Interfejs do połączenia z systemem nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Identyfikator głowicy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/ mm 200 dpi |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem systemu nadzoru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na nośnikach cyfrowych (np. CD ROM) | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu |  |  |
|  | Głowica TOCO 1 szt. głowica US 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód połączeniowy i mankiet do monitorowania ciśnienia matki – 2 sztuki (rozmiar standardowy i powiększony) | Tak |  |
|  | Wielorazowy czujnik SpO2 palcowy z przewodem 1 sztuka | Tak |  |
|  | Wózek 1 sztuka | Tak |  |
|  | Papier do zapisów 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na aparat | Podać min. 36 miesięcy |  |
|  | Okres gwarancji na wyposażenie | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-11  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią     11    zamówienia

Fotel ginekologiczny sztuk 4.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych o długości 1740 mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm ( + 30 mm). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 760 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Szerokość leża (tapicerka): 540 mm ( + 30 mm) | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska: 700 mm (+ 30 mm). | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska: 1050 mm (+ 30 mm). |  |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców od 00 do 700 (+ 50). | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska siłownikiem hydraulicznym za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 190 kg (+ 20 kg). |  |  |
|  | Siedzenie wyposażone w listwę do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu. | TAK |  |
|  | Tapicerka profilowana, bezszwowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (kolorystyka do uzgodnienia). | TAK |  |
|  | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - papierowy podkład w rolce - podkolanniki - segment podudzia - podnóżek z podestem z laminatu | TAK |  |
|  | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                              .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-12  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   12    zamówienia

Mammotom z wyposażeniem sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autonomiczny, ręczny elektromechaniczny przyrząd do biopsji ze wspomaganiem podciśnieniowym – uchwyt wielorazowego użytku | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-polimerowy | TAK |  |
|  | Ładowarka z sieciowym przewodem zasilającym | TAK |  |
|  | Siła pompy próżniowej min. 480 mmHg | TAK |  |
|  | Wybór przycisku biopsji pozwalający operatorowi wybrać preferowane ułożenie w dłoni | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora i wskaźnik błędu | TAK |  |
|  | Igły w rozmiarze 13 G – 10 G | TAK |  |
|  | Konstrukcja igły umożliwiająca pobranie dowolnej ilości tkanki z jednego wkłucia, zamknięty zbiornik na bioptaty, kanał wzdłużny odpowiadający za transport tkanki na zewnątrz | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia znacznika tkankowego w miejsce pobranych tkanek | TAK |  |
|  | System rotacyjny noża tnącego | TAK |  |
|  | Igły kompatybilne z oferowanym przyrządem do biopsji | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Komplet igieł 10 G oraz 13 G (po 5 sztuk). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-13  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   13    zamówienia

Głowice do aparatu KTG Avalon

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość oferowana (opis) Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) - sztuk 2 | TAK |  |
|  | Głowica do określenia czynności skurczowej macicy oraz tętna matki - sztuk 2. | TAK |  |
|  | Czujnik do liczenia ruchu płodu – sztuk 2. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-14  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   14   zamówienia

Zestaw elektrod do aparatu Emed ES 120 i ES 300

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość oferowana (opis) Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt wielorazowego użytku do elektrod, wąski, 2-przyciski, średnica 4 mm, dł. 3 m, wtyk 3-pin. Sztuk 4 | TAK |  |
|  | Elektroda kulka prosta Ø 4 mm, dł. 100 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 2 | TAK |  |
|  | Elektroda kulka prosta Ø 6 mm, dł. 100 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 5 | TAK |  |
|  | Elektroda pętla 20 x 20 mm, dł. 120 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 2 | TAK |  |
|  | Elektroda pętla 15 x 20 mm, dł. 120 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 6 | TAK |  |
|  | Elektroda żagielek 15 x 25 mm, dł. 115 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 4 | TAK |  |
|  | Elektroda żagielek 20 x 25 mm, dł. 115 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 4 | TAK |  |
|  | Elektroda pętla 20 mm, dł. 120 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 4 | TAK |  |
|  | Elektroda pętla 25 mm, dł. 120 mm do uchwytu o śr. 4 mm. Sztuk 4 | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

Zabawiający wymaga, aby elektrody i uchwyt były kompatybilne z aparatami do elektrochirurgii Emed ES 120 i ES 300.

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-15- wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych części 15 zamówienia

Zestaw holterów do pomiaru ciśnienia i EKG

Poz. 1.   Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - sztuk 4

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas pracy: min. 30 h | TAK, |  |
| 2 | Ilość pomiarów: min.200 | TAK, |  |
| 4 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej: 25÷260 mmHg | TAK, |  |
| 5 | Dokładność pomiaru: ±3 mmHg | TAK, |  |
| 6 | Zakres pomiaru tętna co najmniej: 40÷200 bpm | TAK, |  |
| 7 | Waga: nie przekraczająca 300 g (wraz z bateriami) | TAK, |  |
| 8 | Wymiary: nie większe niż: 120 mm x 70 mm x 30 mm |  |  |
| 9 | Wbudowany wyświetlacz LCD lub OLED prezentujący: - po każdym pomiarze wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, tętna, - stan dostępnej pojemności źródła zasilania (baterii/akumulatorów) przy uruchomieniu rejestratora | TAK, |  |
| 10 | Przycisk ręcznej obsługi rejestratora - włączanie/wyłączanie urządzenia - rozpoczęcie/przerwanie pomiaru na żądanie | TAK, |  |
| 11 | Wielorazowe mankiety z możliwością dezynfekcji W dwóch standartowych rozmiarach (2 sztuki) | TAK, |  |
| 12 | Dostępne różne wielkości mankietów dla dorosłych | TAK, |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem za pomocą dedykowanego interface’u USB | TAK, |  |
| 14 | Zasilaanie 2 baterie AA lub akumulatory AA | TAK |  |
| 15 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

Poz. 2.  Rejestrator długotrwałego monitorowania rytmu serca – sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa metoda zapisu | TAK, |  |
| 2 | Rejestracja 3 kanałów EKG | TAK, |  |
| 3 | Dedykowany kabel pacjenta min. 5-cio odprowadzeniowy | TAK, |  |
| 4 | Ekranowane kable pacjenta | TAK, |  |
| 5 | Transmisja danych z/do PC przez kabel standardową kartę pamięci typu SDHC | TAK, |  |
| 6 | Wbudowany ekran LCD lub OLED umożliwiający podgląd rejestrowanych kanałów EKG |  |  |
| 7 | Diodowa sygnalizacja pracy | TAK, |  |
| 8 | Czas ciągłej rejestracji min. 3 doby ( bez wymiany baterii) | TAK, |  |
| 9 | Wprowadzenie danych pacjenta przed rozpoczęciem badania | TAK, |  |
| 10 | Wymiary 75 x 60 x 25 mm ±5 mm | TAK, |  |
| 11 | Waga max 120 g | TAK, |  |
| 12 | Próbkowanie sygnału EKG min. 4096 próbek/s | TAK, |  |
| 13 | Zasilanie 1 bateria AAA | TAK, |  |
| 14 | CMRR >60 dB | TAK, |  |
| 15 | Zakres częstotliwości sygnału 0,05 Hz – 250 Hz | TAK, |  |
| 16 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta | TAK, |  |
| 17 | Zestaw elektrod samoprzylepnych - 3 zestawy, kable pacjenta, | TAK |  |
| 18 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

Poz. 3.  Stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z    pozycji 1  i rejestratora holterowskiego EKG z pozycji  2 – sztuk 1

Nazwa oferowanego sytemu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, |  |
| 2 | Oprogramowanie dostosowane do rejestratora EKG | TAK, |  |
| 3 | Oprogramowanie dostosowane do rejestratora monitorującego ciśnienie krwi | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi i rejestratorów EKG, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu | TAK TAK |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania rejestratora przed badaniem: - imię i nazwisko, ID pacjenta - częstotliwość wykonywania pomiarów niezależnie dla każdego okresu, - - aktywacja/dezaktywacja wyświetlacza | TAK, |  |
| 6 | Prezentacja i analiza danych: - wynik pomiarów: SYS, DIA, HR w formie tabelarycznej i graficznej, - wartości statyczne dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, ŁAD, BP, DIP podczas snu, - średnie godzinowe i dla każdego okresu pomiarowego, - możliwość porównania badań tego samego pacjenta | TAK, |  |
| 7 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG | TAK, |  |
| 8 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. | TAK, |  |
| 9 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. | TAK, |  |
| 10 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. | TAK, |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. | TAK, |  |
| 12 | Czytelna, graficzna prezentacja poszczególnych typów arytmii z możliwością szybkiego i łatwego odnalezienia ich dla całego zapisu EKG. | TAK |  |
| 13 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. | TAK, |  |
| 14 | Analiza QT i QTc – prezentacja trendów QT iQTc z podaniem wartości | TAK, |  |
| 15 | Analiza odcinka ST – wykres trendów z całego okresu badania, prezentacja epizodów obniżonego ST | TAK |  |
| 16 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu | TAK |  |
| 17 | Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych form i treści raportów. | TAK, |  |
| 18 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. | TAK |  |
| 19 | Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym rodziny Windows | TAK |  |
| 21 | Możliwość eksportu raportu co najmniej w formacie PDF, GDT | TAK |  |
| 22 | Możliwość tworzenia profili użytkowników | TAK |  |
| 23 | Licencja systemu holterowskiego - monitorowanie rytmu serca | TAK |  |
| 24 | Licencja systemu holterowskiego – monitorowanie ciśnienia krwi | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Komputer stacjonarny o parametrach spełniających wymogi zaproponowanego systemu holterowskiego, system operacyjny kompatybilny z zaproponowanym systemem holterowskim , w skład zestawu komputerowego musi wchodzić: Klawiatura USB, Mysz laserowa, Gwarancja producenta 36 miesięcy „on site” system automatycznego zgłaszania do dostawcy informacji o problemach z działaniem komputera | TAK, |  |
| 27 | Monitor LCD 23” Full HD | TAK, |  |
| 28 | Drukarka laserowa monochromatyczna 600 dpi | TAK |  |
| 29 | Termin gwarancji | min. 36 miesięcy podać |  |

Wymienione rejestratory monitorowania ciśnienia krwi i EKG muszą być kompatybilne z systemami holterowskimi stacji roboczej i pochodzić od jednego producenta. System musi posiadać wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-16 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 16 zamówienia

System ogrzewający pacjenta i zabezpieczający podczas zabiegów

Poz. 1.  System ogrzewający pacjenta

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: - monitor (kontroler) – 3 sztuk - koc ogrzewający – 6 sztuk | TAK |  |
|  | Monitor (kontroler) grzewczy z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK / Opisać |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | TAK |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | TAK / Podać |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) | TAK |  |
|  | Alarmy wysokiej temperatury, uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 41˚C | TAK / Opisać |  |
|  | Wymiary koca: 120x80 cm (±0,5 cm) -1 szt. | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch czujników do jednego monitora, w kpl. 6 czujników i wielokrotnego użytku dla dorosłych | TAK |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Koc przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Koc ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) | TAK |  |
|  | Koc przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Koc posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów | TAK |  |
|  | Koc wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej | TAK |  |
|  | Niskie napięcie zasilania materaca max 24V | TAK |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 | TAK |  |
|  | Długość kabla łączącego kontroler z kocem min. 250 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach | TAK |  |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

Poz. 2.  Żelowa elektroda powrotna pacjenta – wielorazowa 4 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 2 | Rozmiar: dł. 91 cm ± 5 cm. Szer. 50 cm ± 2 cm. Gr. 32 mm ± 2 mm. | TAK |  |
| 3 | Elektroda przeznaczona dla pacjentów o wadze od 350 g | TAK |  |
| 4 | Elektroda przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
| 5 | W kpl. kabel do podłączenia z diatermią Erbe posiadaną przez Zamawiającego o dł. min. 240 cm | TAK |  |
| 6 | Żywotność elektrody minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 7 | Możliwość podgrzania i kompatybilności z urządzeniem do ogrzewania pacjenta | TAK |  |
| 8 | Odporna na czyszczenie i dezynfekcję powierzchniową | TAK |  |
| 9 | Elektroda niepowodująca podrażnień skóry pacjenta | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

Poz. 3.  Materac przeciwodleżynowy 1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy-rurowy zapobiegający powstawaniu odleżyn u pacjentów obłożnie chorych. | TAK |  |
| 2 | Leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie u pacjentów o wadze do 150 kg | TAK |  |
| 3 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny – pompę z płynną regulacją ciśnienia w komorach w zależności od wagi i ułożenia pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Wydajność pompy min. 6 l/ min. | TAK podać |  |
| 5 | Maksymalna masa pompy 2 kg, z możliwością zawieszenia pompy na ramie łóżka | TAK |  |
| 6 | Materac wyposażony w zawór CPR | TAK |  |
| 7 | Funkcja trybu statycznego pielęgnacyjnego | TAK |  |
| 8 | Wymiary materaca Dł. od 195 do 200 cm Szer. od 85 do 90 cm Wysokość 12 cm ±1 cm | TAK podać |  |
| 9 | Maksymalna masa materaca do 4 kg | TAK |  |
| 10 | Specjalne wyłogi umożliwiające zamocowanie materaca na łóżku lub na materacu piankowym | TAK |  |
| 11 | Pokrowiec zewnętrzny: wykonany z miękkiego, elastycznego materiału, paroprzepuszczalny, przewiewny, wodoszczelny, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 90st.C i suszenia w suszarce, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 12 | Obniżenie komory w sekcji pięt w celu optymalnej redystrybucji ciśnienia wywieranego na pięty | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-17  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   17  zamówienia

Aparat do badania słuchu noworodka sztuk 1

Urządzenie do diagnostyki screeningowej otoemisji akustycznej ze stacją dokującą

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie pracujące bezprzewodowo na wbudowanym zasilaniu akumulatorowym litowojonowym o pojemności minimum 1700 mAh lub bateriach/akumulatory R6 | TAK |  |
| 2 | Przewidywana ilość badań na jednym cyklu ładowania lub komplecie baterii minimum 300 badań | TAK |  |
| 3 | Kompaktowe wymiary urządzenia: tzw. „słuchawka”, urządzenie przenośne | TAK |  |
| 4 | Waga z akumulatorem lub bateriami maksymalnie 250g ± 50g | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 6 | Klawiatura z 4 przyciskami do sterowania funkcjami urządzenia | TAK |  |
| 7 | Złącze służące do komunikacji z programami baz danych | TAK |  |
| 8 | Złącze do podłączenia mikrosondy | TAK |  |
| 9 | Szum własny mikrofonu mikrosondy przy 2kHz ≤- 20 dB SPL | TAK |  |
| 10 | Szum własny mikrofonu mikrosondy przy 1kHz ≤ - 13 dB SPL | TAK |  |
| 11 | Długość mikrosondy 20 cm | TAK |  |
| 12 | Możliwość wymiany końcówki sondy bez użycia narzędzi, na tzw „klik” | TAK |  |
| 13 | Sonda obsługująca protokoły badania TEOAE Tak | TAK |  |
| 14 | Zakres SNR 4 dB Tak, | TAK |  |
| 15 | Rozdzielczość przetwarzania procesora 18bit A/D | TAK |  |
| 16 | Zakres częstotliwości bodźca dla TEOAE min. 1500Hz do 4000Hz | TAK |  |
| 17 | Minimum 6 częstotliwości testowych: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 kHz | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość znamionowa f 2 | TAK |  |
| 19 | Długość analizy bodźca TEOAE, min. 12 sekundy | TAK |  |
| 20 | Poziom bodźca dla TEOAE 80 dB SPL ± 3 | TAK |  |
| 21 | Dokładność pomiaru <±3 dB | TAK |  |
| 22 | Drukarka termiczna kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
| 23 | Stacja dokująca | TAK |  |
| 24 | Minimalna pamięć wewnętrzna urządzenia 250 badań | TAK |  |
| 25 | Minimalna pamięć wewnętrzna urządzenia 100 pacjentów | TAK |  |
| 26 | Możliwość transferu danych pacjentów dedykowanej urządzeniu bazy danych do urządzenia | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy