#### OPIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE:

1.1	Temat i zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy opisu technologi medycznej poszczególnych mebli i sprzętu centralnej sterylizatorni, Apteki, Stacji mycia łóżek, inkubatorów, wózków zlokalizowanych na piętrze -I w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie.

1.2	Lokalizacja

Apteka, Centralna Sterylizatornia oraz Myjnia Inkubatorów i Łóżek znajduje się na kondygnacji -7,30 w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25.

1.3	Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

1.4	Projektant

Pracownia Projektowa Moka Design Monika Błaszkowska, ul. Jeziorna 22, 84-207 Koleczkowo.

1.5	Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem,

Materiały dostarczone przez Inwestora,

Projekt wykonawczy sporządzony przez SK-Projekt,

Standardy oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1.6	Bezpieczeństwo

Dostępność otworów rewizyjnych

Centralna sterylizatornia, Apteka, Stacja mycia łóżek, inkubatorów, wózków zamknięta dla pacjentów oraz osób nieupoważnionych.

1.7	Przewidywane zatrudnienie

W Aptece, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek przewiduje się zatrudnionych w systemie 2 zmian maksymalnie po 10 osób.

1.8	Klasyfikacja pożarowa

Projektuje się elementy wyposażenia wnętrz wykonane z materiałów trudno zapalnych i materiałów nierozprzestrzeniających ognia, spełniających Polskie Normy.

1.9	Uwagi i zalecenia

Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie przed rozpoczęciem prac. Wymiary podane są w cm.

Kolorystyka podana jest w klasyfikacji RAL i NCS oraz wg koloru laminatu płyt meblowych.

Przyłącza elektryczne, telefoniczne i komputerowe do zabudowy meblowej przeprowadzić korytkach systemowych z możliwością dojścia i serwisu. Dopuszcza się doprowadzenie przyłączy w specjalistycznych korytach pcv.

Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.

Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przed realizacją zamówienia należy przedłożyć inwestorowi i projektantowi wszystkie materiały do akceptacji.

Przy zamówieniach poszczególnych elementów czy urządzeń zastosowanych w obiekcie, wykonawca prac jest zobowiązany do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w porozumieniu z projektantem prowadzącym projekt. Wszelkie elementy, które będą wymagały mocowania / obciążenia elementów konstrukcyjnych uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Dla przedmiotowych prac plan BIOZ nie jest wymagany.

Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

2.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.	W zabudowie zostaną umieszczone przelotki na kable w kolorze blatów - na życzenie zamawiającego wskazane zostaną miejsca i ilość przelotek w trakcie montażu.

2.	Wszystkie meble zakończone zostaną odpowiednimi końcówkami pcv w celu ochrony posadzki przed uszkodzeniem.

3.	Wszystkie elementy wiszące zostaną przytwierdzone do ścian przez wykonawcę.

4.	Wszystkie szuflady wykonane z wkładem o bokach metalowych, rolkowe z systemem delikatnego i cichego zamykania.

5.	Fronty montowane na zawiasach meblowych:

- zintegrowany samodomyk (z opcją dezaktywacji),

- kompatybilny z istniejącymi prowadnikami,

- zawias metalowy, niklowany,

- kąt otwarcia 110º z wygodną regulacją głębokości dzięki przekładni ślimakowej,

- system samodomykania (sprężyna),

- montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi,

- regulacja w trzech płaszczyznach (z odpowiednim prowadnikiem), zawias meblowy, kątowy z systemem samodomykania opartym na sprężynie, z regulacją w trzech płaszczyznach.

6.	Wszystkie próbki materiałów należy dostarczyć do akceptacji zamawiającego przed wykonaniem projektu.

7.	Wszystkie klapy podnoszone w szafkach wiszących wykonane na siłownikach o parametrach takich jak np. prod Blum Aventos Hk lub równoważnych, przy czym za parametr równoważności uznaje się:

- zatrzymanie w każdej pozycji otwarcia,

- ciche zamykanie wspomagane hydraulicznie,

- brak zawiasów,

- brak wystających elementów montażowych (cały mechanizm podnoszenia musi być zamknięty),

- współczynnik mocy 220-500 (mm x kg),

- rozmiar nie większy niż 3x25x30 cm.

9.	Fronty szafek montowane na zawiasach meblowych jak np. Blum lub równoważnych, przy czym za parametr równoważności uznaje się:

- zintegrowany samodomyk (z opcją dezaktywacji),

- kompatybilny z istniejącymi prowadnikami,

- zawias metalowy, niklowany,

- kąt otwarcia 110º z wygodną regulacją głębokości dzięki przekładni ślimakowej,

- system samodomykania (sprężyna),

- montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi,

- regulacja w trzech płaszczyznach (z odpowiednim prowadnikiem), zawias meblowy, kątowy z systemem samodomykania opartym na sprężynie, z regulacją w trzech płaszczyznach.

10.	Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych jak np. Blum metabox z systemem samodomykania - grawitacyjne domknięcie się szuflady jak np. Blumatic lub równoważny, przy czym za parametr równoważności uznaje się:

- szuflada wykonana z metalu lakierowanego proszkowo - kolor kremowo-biały (RAL 9001), rolki jezdne wykonane z tworzywa,

- obciążenie dynamiczne min. 30 kg przy pełnym wysuwie,

- w dolnych szufladach prowadnice z pełnym wysuwem, w pozostałych 75 % wysuwu,

- możliwość blokady szuflady w pozycji wysuniętej,

- prowadnica posiada zintegrowany system zabezpieczenia szuflady dla długości od 30 cm,

- wersja montażu na wcisk,

- regulacja frontu w 2 płaszczyznach (nachylenia i wysokości +1,8 mm), prowadzenie dwustronne, prowadnica składa się z 6 elementów, nie posiada hamulca,

- dno, ściankę tylną i front wykonuje się samodzielnie,

- możliwość łatwego wyjęcia szuflad z korpusu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Do szuflad powyżej 28 cm należy zastosować relingi.

W szafkach na leki zastosować przegrody wewnętrzne z pcv.

11.	Styk blatów kuchennych należy uszczelnić silikonem przeźroczystym.

12.	W zabudowie regałów należy zastosować plecy miękkie w kolorze białym 9003, chyba że opis poszczególnych rysunków zakłada inne rozwiązanie.

13.	Ostateczne wymiary mebli dostosować do zastosowanych urządzeń wbudowanych, wszelkie otwory (wentylacyjne, wnęki) należy wykonać według wytycznych poszczególnych producentów.

14.	Okładziny ścienne - zabezpieczenie ścian z płyt meblowych pokrytych  jednostronnie laminatem hpl dostarczana jest razem z zabudową meblową.

15.	Oświetlenie podszafkowe typu LED dostarcza i montuje wykonawca.

16.	Sprzęt AGD (mikrofale, lodówki, czajniki), wbudowane w ciągi blatów dostarczany jest przez wykonawcę wg wytycznych z załączników.

17.	Zabudowę meblową Apteki, Centralnej Sterylizatorni oraz Myjni Inkubatorów i Łóżek należy wykonać z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej okleiną hpl w kolorze beżowym jak np. U8832 Magnolia Kronospan, blat o grubości min. 22 mm.

18.	Zabudowy meblowe występujące we wnękach lub na całej szerokości ściany należy zaślepić blendami lub wykonać dodatkowe szafki/blat aby zamknąć ciąg meblowy.

3.	ZESTAWY KOMPUTEROWE DLA APTEKI

3.1	Komputer

Procesor: Klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Minimalne parametry procesora: min. dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania min. 3,4 GHz, socket FM2, 1MB cache L2, pobór mocy nie większy niż 65 W, z zintegrowanym układem graficznym.

Pamięć operacyjna RAM: Min. 2 GB (2048 MB) DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32 GB, trzy sloty wolne do dalszej rozbudowy.

Parametry pamięci masowej: Dysk min. 500 GB SATA II 7200 obr/min.

Karta grafiki: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 6 EU (Graphics Execution Units).

Wyposażenie multimedialne: Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Wbudowane porty i złącza: 1x 15 stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1x Display Port, 6x USB 2.0, 3x USB 3.0 (minimum 2x USB na froncie obudowy), 1x RJ45 (LAN), 1x Serial, 1x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1x wejście liniowe, 1x wyjście liniowe, 2 x PS/2.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI.

Płyta główna wyposażona w min. 2 x slot PCI-E x16, 1 x slot PCIe x1, 1 x slot PCI, 4 złącza SATA II.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.

Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).

Nagrywarka jak np. SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti Dual Layer lub równoważna

Obudowa: Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express lub równoważna, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne, Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5” Masa max. 10 kg, zasilacz o mocy min. 240 W pracujący w sieci 230 V 50/60Hz i efektywności min. 90 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100 %.

3.2	System operacyjny

System operacyjny musi spełniać następujące kryteria:

System operacyjny 64 bitowy w wersji umożliwiającej podłączenie zdalnym pulpitem, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie producenta systemu operacyjnego.

Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci.

Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa.

Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB).

Zamawiający wymaga dostarczenia nośnika z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę systemu Windows 8 dostarczona licencja powinna umożliwiać instalację systemu Windows 7 Professional.

3.3	Monitor do komputera

Typ ekranu: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej min. 18,5”

Podświetlenie: System podświetlenia LED

Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa

Jasność: Min. 200 cd/m2

Kontrast: Dynamiczny: 10000000:1; Typowy: 700:1

Kąty widzenia (pion/poziom): 90°/65°

Czas reakcji matrycy: Max. 3,5 ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczość: Min. 1366 x 768 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz

Ilość kolorów: Min. 16,7 mln

Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 61 kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 - 75 Hz

Wymiary zewn. Max. wymiary monitora bez podstawy 450x350x55 mm

Zasilacz i zużycie energii: Zasilacz zintegrowany w obudowie monitora. Zużycie energii: normalne działanie 33 W (typowe), 36 W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności 0,5 W

Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub

Certyfikaty: EPA Energy Star, UL/cUL, TUV/GS, FCC-B, CE

3.4	Drukarka

Typ wydruku: B/W

Maks. rozmiar nośnika: A4

Rozdzielczość: Rozdzielczość w pionie min. 600 dpi, rozdzielczość w poziomie min. 600 dpi

Minimalna szybkość druku: minimum 16 stron/min

Wydajność: minimum 4500 stron/mies.

Pojemność podajnika papieru: minimum 150 sztuk

Pojemność tacy odbiorczej: minimum 100 sztuk

Pozostałe opcje: Ręczny duplex

Procesor: Min. 200 MHz

Pamięć: Min. 2MB

Interfejsy: USB 2.0

3.5	Pakiet biurowy

Musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a)	Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

b)	Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c)	Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2.	Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a)	Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b)	Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

c)	Umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d)	Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3.	Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4.	W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5.	Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6.	Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a)	Edytor tekstów,

b)	Arkusz kalkulacyjny,

c)	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d)	Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

e)	Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

f)	Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7.	Edytor tekstów musi umożliwiać:

a)	Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

b)	Wstawianie oraz formatowanie tabel,

c)	Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

d)	Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

e)	Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

f)	Automatyczne tworzenie spisów treści,

g)	Formatowanie nagłówków i stopek stron,

h)	Sprawdzanie pisowni w języku polskim,

i)	Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

j)	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

k)	Określenie układu strony (pionowa/pozioma),

l)	Wydruk dokumentów,

m)	Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

n)	Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

o)	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

p)	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem,

r)	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,

s)	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8.	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a)	Tworzenie raportów tabelarycznych,

b)	Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,

c)	Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

d)	Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

e)	Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

f)	Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

g)	Wyszukiwanie i zamianę danych,

h)	Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

i)	Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

j)	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

k)	Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

l)	Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

m)	Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,

n)	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9.	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a)	Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,

b)	Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

c)	Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

d)	Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

e)	Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

f)	Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

g)	Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

h)	Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjny,

i)	Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

j)	Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

k)	Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10.	Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a)	Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

b)	Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

c)	Edycję poszczególnych stron materiałów,

d)	Podział treści na kolumny,

e)	Umieszczanie elementów graficznych,

f)	Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

g)	Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

h)	Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

i)	Wydruk publikacji,

j)	Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11.	Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a)	Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

b)	Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

c)	Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

d)	Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

e)	Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

f)	Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,

g)	Zarządzanie kalendarzem,

h)	Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,

i)	Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

j)	Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

k)	Zarządzanie listą zadań,

l)	Zlecanie zadań innym użytkownikom,

m)	Zarządzanie listą kontaktów,

n)	Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

o)	Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

p)	Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

4.	SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

System monitorowania danych mierzący wartości temperatury i wilgotności.

Zautomatyzowany proces zapisu danych pomiarowych.

Przekaz danych pomiarowych do stacji bazowej poprzez łącze bezprzewodowe i/lub Ethernet. Stacja bazowa znajdować się będzie w pomieszczeniu Kierownika Apteki. Sondy oraz ich lokalizację wyszczególniono w legendzie na rys nr.3.0.

Możliwość ustawienia parametrów krytycznych.

Powiadomienia alarmowe w razie przekroczenia parametrów krytycznych realizowane SMSem/e-mailem lub przez przekaźnik alarmowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezkosztowe utrzymanie powiadomień alarmowych przez okres gwarancji (zapewni abonament lub pakiet sms).

Czujnik wilgotności: Zakres pomiarowy 0 - 100 % wilgotności względnej, dokładność ± 3 %.

Czujnik temperatury: Zakres pomiarowy -10 - +40 °C, dokładność ±1,0 °C.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Monika Błaszkowska

mgr inż. arch. Barbara Starczewska