Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 30.10.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./2433/14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 35/2014 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.	Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ginekologiczny, Zagadnienie 30, 31, 32.

Czy zamawiający dopuści do przetargu głowicę dwupłaszczyznową wysokiej klasy o częstotliwości od 5 do 10 MHz i sumarycznym polu obrazowania 254 stopnie?

Głowica taka posiada o wiele większe możliwości obrazowania ze względu na dwa osobne przetworniki zamieszczone w jednej głowicy. Dzięki półpierścieniowi zamieszczonemu na głowicy posiadamy możliwość obrazowania w trakcie rotowania głowicy 360 stopni obrazu dookoła głowicy. Jest to bardzo proste i niewyczuwalne dla pacjenta, ponieważ głowica jest idealnym walcem. Dodatkowo możemy obrazować używając drugiego przetwornika znajdującego się na czole głowicy dzięki, któremu mamy możliwość obrazowania „na wprost” głowicy. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy o wiele lepsze możliwości diagnostyczne i znacznie zwiększamy pole obrazowania.

2.	Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ginekologiczny, Zagadnienie 39.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada następujące funkcje przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych:

B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja.

PW-Mode: Przesunięcie linii bazowej, korekcja kąta, modyfikacja obliczeń.

Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej.

3.	Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ginekologiczny, Zagadnienie 43.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy, który nie posiada gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI?

4.	Część 2 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny  pediatryczno - chirurgiczny, Zagadnienie 34.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada następujące funkcje przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych:

B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja.

PW-Mode: Przesunięcie linii bazowej, korekcja kąta, modyfikacja obliczeń.

Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej.

5.	Część 2 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny pediatryczno - chirurgiczny, Zagadnienie 38.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy, który nie posiada gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI?

6.	Część 2 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ogólnego stosowania, Zagadnienie 34.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, który posiada następujące funkcje przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych:

B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja.

PW-Mode: Przesunięcie linii bazowej, korekcja kąta, modyfikacja obliczeń.

Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej.

7.	Część 2 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ogólnego stosowania, Zagadnienie 38.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy, który nie posiada gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI?

8.	Dotyczy warunków umowy § 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

9.	Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą, o ile trwała dłużej niż 10 dni. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 5 dni roboczych.”

10.	Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat?

11.	Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,2 % na 0,1 %?

12.	Dotyczy warunków umowy § 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

13.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1, pkt 46.

Czy w ramach wymaganej gwarancji Zamawiający wyrazi zgodę na 24 miesięczny okres gwarancji z ubezpieczeniem sprzętu na kolejnych 12 miesięcy?

14.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1, pkt 48.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii z 24 do 48 godzin?

15.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 2.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z 19 calowym monitorem LCD bez wysięgnika?

16.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 4.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z 5120 kanałami przetwarzania?

17.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 5.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu 170 dB?

18.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 8.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z trzema aktywnymi gniazdami obrazowymi lecz bez gniazda parkingowego?

19.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 9.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez trybów Kolor M-mode, trybu wysokoczułego do wizualizacji bardzo wolnych przepływów oraz Dopplera tkankowego? Należy zaznaczyć, iż pozostałe wymienione tryby przez Zamawiającego oferowany przez nas aparat posiada.

20.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 25.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową o częstotliwości pracy 5-12 MHz?

21.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 30.

Czy Zamawiający będzie wymagać aby wykonane badanie głowicą proktologiczną 3D 360 stopni można było dodatkowo (również z możliwością obróbki na monitorze USG) swobodnie przenieść na komputer stacjonarny lub laptop i dokonać dalszej analizy, pomiarów, itd.?

22.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 30.

Czy Zamawiający będzie wymagać aby głowica proktologiczna 3D 360 stopni posiadała przyciski pozwalające na zamrażanie i odmrażanie obrazu a także do przesuwania i pozycjonowania ogniska obrazowania? Należy zaznaczyć, iż dzięki tej funkcji całe badanie wykonane taką głowicą trwa zaledwie 47 sekund, co w tym przypadku jest bardzo istotne dla pacjenta i użytkownika.

23.	Dotyczy warunków załącznika nr 2-1 Lp. 43.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z gniazdem na dodatkowy monitor ale bez standardu HDMI?

24.	Część 4 zamówienia - zakup bilirubinometru.

Czy Zamawiający dopuści bilirubinometr korzystający z higienicznych jednorazowych końcówek kalibracyjno - pomiarowych?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o cechach podanych w pytaniu.

2.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

3.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

4.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

5.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

6.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

7.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

8.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

9.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

10.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

11.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

12.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy.

13.	Nie, zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji.

14.	Nie, zamawiający wymaga 24-godzinnego czasu reakcji serwisu.

15.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

16.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

17.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

18.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

19.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

20.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

21.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

22.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

23.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach podanych w pytaniu.

24.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania bilirubinometru o cechach podanych w pytaniu.